服务要求

一、服务需求

1、为认真履行法定义务和社会责任，根据《环境保护法》和《国家重点监控单位自行监测及信息公开办法（试行）》等有关规定和要求，中标人需依据全椒县中医院《排污许可证》环境管理要求及国家相应法律、法规的规定对全椒县中医院提供排污因子检测及证后管理，包括出具国家认可的检测报告和组织一切医院和环保部门要求的相关数据收集填报工作；执行报告按要求上传至全国排污许可证管理信息平台，环境信用评价需按安徽省企业环境信用评价实施方案要求来完成。

2、 按照采购人的要求开展检测工作，在采样完成后 7 个工作日内出具检测报告，检测不合格的项目，中标人应在 6 小时内报告采购人并重新组织无偿检测。

3、本项目包括包括污染源检测、安徽省平台数据公开、2025年环保信用等级评价填报、排污许可证执行报告展开工作等。

二、监测方案(按医院环保标准要求执行，以下监测频次仅供参考）

（一）有组织废气

1、监测点位: 污水处理站废气处理设施排放口（共 1 个点)

2、监测项目:氨、硫化氢、臭气浓度

3、监测频次:（氨、臭气浓度：1天3次，1季度1次）；（硫化氢：1天4次，1季度1次）

（二）废水

1、监测点位: 院区污水排放口 DWO01 (共1个点)

2、监测项目:悬浮物、动植物油、BOD5、氨氮、CODcr、石油类、阴离子表面活性剂、色度、总氰化物、挥发酚、粪大肠菌群、肠道致病菌

3、监测频次:(悬浮物、CODcr: 1 周1 次送样，测1年);(粪大肠菌群:1天3 次，1月1次）；(动植物油、BOD5、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、色度、总氰化物、挥发酚:1天3次，1季度1次)；（肠道致病菌：1天3次，半年1次）

（三）噪声

1、监测点位:厂界四周各 1 个点，共 4 个点

2、监测项目:连续等效A 声级

3、监测频次: 昼间、夜间各 1 次，1季度1次

（四）无组织废气

1.监测点位：污水处理站周界

2、监测项目:氨、硫化氢、臭气浓度

3、监测频次:1天4次，1季度/次

（五）雨水

1、监测点位:雨水排放口

2、监测项目:悬浮物、CODcr

3、监测频次:1年1次

三、监测质量保证

（1）机构和人员要求：接受委托的环境监测机构必须持有环境监测业务能力认定证书。所有现场监测人员、实验室分析人员及质控人员等均取得相应上岗证书后，持证上岗。

（2）监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法(尽可能与监督性监测方法一致)。

（3）仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（4）废气监测要求：按照《固定源废气监测技术规范》(H/T397-2007)和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)中的要求进行。无组织排放废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。其中监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，采样前对使用仪器的性能及流量计进行校准。分析方法为有效方法。选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

（5）噪声监测要求：厂界噪声的监测项目为等效连续A声级Leq，在噪声监测的同时测背景噪声并对监测结果按技术规范进行了修正。监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行，测量仪器的电、声性能符合《声级计电、声性能及其测试方法》（GB3785-83）中Ⅱ型以上声级计的性能要求，测量前后用声级校准器校准合格，校准示值偏差不大于0.5分贝。

（6）记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

（7）记录保存要求：纸质台账存放保护盒内，由专人签字，定点保存。存放保存要防光、防热、防潮、防细菌及防污染。保存时间原则上不低于3年。电子台账应存放电子存储介质中，并进行数据备份，由专人定期维护管理，保存时间原则上不低于3年。

四、自行监测信息公布

(一)公布方式

1、公司按要求及时向滁州市全椒县生态环境分局上报自行监测信息，在企业门前设立告示牌等方法向社会公布自行监测信息。

(二)公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等。

2、自行监测方案。

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值，达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

4、未开展自行监测的原因。

5、自行监测年度报告。

(三)公布时限

1、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案经审核后备案。

2、手工监测数据于每次监测完成后的次日公布，公布日期不得跨越监测周期。

备注：根据国家、省、市生态环境保护及疾病预防控制中心文件要求，如有应急增加的监测项目或监测次数，增加服务的内容包含在本次招标报价范围内，请供应商慎重合理报价